PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550 jako distributor, tímto potvrzuje, že dodávané obaly a obalové prostředky jsou uváděny na trh v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR).

1.Identifikace výrobku a účel použití

| Katalogové číslo | Popis výrobku |
| --- | --- |
| af003 | Folie ALU 40cm/100m/20MY/1ks/8ks |

- Název výrobku: Hliníková fólie – alobal

- Technická specifikace: 7µm – 30µm

- Země původu vstupní suroviny: EU (Česká republika)

- Účel použití: Materiál může přijít do přímého styku s potravinami obsahující tuk, vodu a se suchými potravinami (včetně čokolády). Dlouhodobý kontakt s výše uvedenými typy potravin je možný po dobu maximálně 6 měsíců při pokojové teplotě. Možnost zahřátí je na teplotu max.175°C po dobu 2 hodin.

- Omezení použití: Alobal není určen k balení a skladování potravin silně kyselých (pH <3,7) a kyselých (pH <4,5)

2. Prohlášení o shodě s předpisy

Výrobce na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše popsaný výrobek je ve shodě s následujícími předpisy:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 v aktualizovaném znění.

- Nařízení Komise (EU) č.10/2011, č.2023/2006, č.2024/3190 a č.2025/40 v aktualizovaném znění

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v aktualizovaném znění.

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v aktualizovaném znění.

- Pátá hlava druhé části Potravinového kodexu Slovenské republiky pro materiály určené pro styk s potravinami v aktualizovaném znění.

- Směrnice Evropské komise č.82/11/EEC, 85/572/EEC.

- Předpisy pro technické požadavky: Národní nařízení vlády č.173/1997 Sb.a podniková norma PN 4273 25 (Hliníková folie obalová pro potravinářský průmysl).

3. Výsledky testů a analýz (Migrační testy a čistota kovu)

Níže uvedené výsledky vycházejí z protokolů nezávislých akreditovaných laboratoří a dodavatelské dokumentace.

3.1 Čistota materiálu a chemické složení

| Sledovaný parametr | Jednotka | Zjištěná hodnota | Limit (ČSN EN 573-3/ Vyhl. 38/2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah hliníku (Al) | % | >99,5 | >99,0 |

3.2 Specifická migrace těžkých kovů a prvků

| Sledovaný prvek | Jednotka | Zjištěná hodnota | Limitní hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Hliník (Al) – ve schválených simulantech | mg/kg | <0,10 | 5,0 (případně 1,0 dle CoE) |
| Olovo (Pb) | mg/kg | <0,01 | 0,01 |
| Kadmium (Cd) | mg/kg | <0,002 | 0,002 |
| Rtuť (Hg) | mg/kg | <0,005 | 0,005 |

4. Posouzení dle norem o obalech (PPWR a související ČSN)

| Oblast posouzení | Aplikovaná norma | Výsledek/Soulad |
| --- | --- | --- |
| Recyklace materiálu | ČSN EN 13430 | ANO (splňuje) |
| Energetické zhodnocení | ČSN EN 13431 | ANO (splňuje) |
| Využití kompostováním a biodegradací | ČSN EN 13432 | NE |
| Opakované použití | ČSN EN 13429 | NE |
| Nebezpečné látky | ČSN EN 13428 | ANO (neobsahuje nebezpečné látky) |
| Těžké kovy | ČSN CR 13695-1 | ANO (<100ppm) |

5. Prohlášení o nepřítomnosti rizikových látek

Výrobce potvrzuje, že produkt neobsahuje následující látky:

- Bisfenol A, ostatní bisfenoly a jejich deriváty

- Ftalátové složky, parabenové a alkylfenolové složky

- Benzopyrenové složky, složky oxidu antimonitého

- Chlorovaný parafín s krátkým řetězcem (SCCP)

- Bromované složky (PBDE, HBCD) a 4,4´diamin-difenyl-methanové složky (MDA)

- Benzofenonové složky (benzofenon, 4-methylbenzofenon, 4-hydroxybenzofenon)

- DEPH, latex, pyrogenní látky, endokrinní disruptory

- Záměrně přidané PFAS, PFAO. ( Látky PFAS nejsou záměrně přidávány do vstupních surovin a nepředpokládá se jejich přítomnost v konečném produktu dle Nařízení EU 2025/40)

- Látky NIAS >0,01%, látky SVHC >0,01%

- Minerální oleje (MOSH, MOAH)

6. Podpis a identifikace oprávněné osoby

Tato deklarace se opírá o interní technickou dokumentaci a protokoly nezávislých akreditovaných laboratoří. Tato dokumentace je archivována a plně k dispozici příslušným kontrolním orgánům.

V Kamenickém Šenově  31.6.2026

Miroslav Bajgar