Firma Miroslav Bajgar, Pobřežní 1011, 471 14 Kamenický Šenov, IČ48283550

(informaci o výrobci nebudeme uvádět)

Prohlášení o shodě

Produkt

| Katalogové číslo | Název |
| --- | --- |
| VKTR03 | Víčko na kelímek rPET 200ml- 500ml vypouklé s otvorem/50ks/800ks |

Prohlašujeme, že výše uvedený produkt splňuje tato nařízení:

- Nařízení (ES) a nařízení Komise (EU) č.10/2011 ze dne 14.ledna 2011o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění nařízení 2018/79 ze dne 18.ledna 2018 a ve znění nařízení 2018/213 ze dne 14.února 2018 a nařízení 2019/37 ve znění nařízení 2019/37 ze dne 10.ledna 2019 o změně a opravě nařízení (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

- Nařízení komise (EU) 2023/1627 ze dne 10.srpna 2023, kterým se mění příloha 1 nařízení (EU) č.10/2011, pokud jde o povolení látky bis (2-ethylhexyl)cyklohexan-1,4-dikarboxylát (FCM č.1079).

- Nařízení Komise (EU) 2023/1442 ze dne 11.července 2023, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, pokud jde o změny povolení látek a přidání nových látek.

- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2151 ze dne 17.prosince 2020, kterým se stanoví pravidla pro harmonizované specifikace označování plastových výrobků na jedno použití uvedených v části D přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Nařízení Komise (EU) 2020/1245 ze dne 2.září 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

- Nařízení Komise (EU) 2019/1338 ze dne 8.srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č.10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úřední věstník EU L209)

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 (Úřední věstník Evropské unie č.338, poz.4 v platném znění) ze dne 17.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/59/ES a 89/109/ES.

- Nařízení (ES) č.2023/2006 ze dne 22.prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami; v platném znění

- Nařízení Komise (EU) 2022/1616 ze dne 15.září 2022 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o zrušení nařízení (ES) č.282/2008.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20.prosince 1994 o obalech a obalových odpadech, ve znění doporučení 2004/12/ES, v platném znění.

- Nařízení Komise (EU) 2024/3190 ze dne 19.prosince 2024 o používání bisfenolu A (BPA) a jiných bisfenolů a derivátů bisfenolů s harmonizovanou klasifikací ohledně specifických nebezpečných vlastností v některých materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, o změně nařízení (EU) č.10/2011 a zrušení nařízení (EU) 2018/213.

Potvrzujeme soulad s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 o obalech a obalových odpadech (PPWR), a to podle toho, co je k dnešnímu dni známo, stanoveno a zveřejněno.

Výrobky jsou v souladu s příslušnými požadavky čl.5-12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/40 (PPWR), pokud se na daný výrobek vztahují.

Materiálové složení:

Kelímky jsou vyrobeny z 50% recyklovaného polyethylentereftalátu (rPET).

Není použita žádná funkční bariéra dle článků 13 a 14 Nařízení (EU) č.10/2011.

Migrační testy:

Celková migrace a specifická migrace jsou pod zákonnými limity.

Výrobky uvedené výše neobsahují a nejsou vyráběny s použitím epoxidových derivátů „BADGE“, „BFDGE“ nebo „NOGE“.

Testování migrace pro dlouhodobé skladování:

Simulant -10% ethanol, kontaktní podmínky -10 dní při 40°C,

Výsledek <0,7 (MAX10)

Simulant -3% kyselina octová, kontaktní podmínky  -10 dní při 40°C,

Výsledek <0,7 (MAX10)

Simulant – olivový olej, kontaktní podmínky -10 dní při 40°C,

Výsledek <2 (MAX10)

Chemická analýza:

Hg – výsledek – 1,0 mg/kg

Cd – výsledek < 0,500 mg/kg

Cr – výsledek <1,50 mg/kg

Pb – výsledek < 1,50 mg/kg

Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, použitý k ověření shody materiálu nebo předmětu:

6dm2/1kg

Duální látky:

Nejsou obsaženy žádné duální látky = Látky, které jsou také schválené jako potravinové přísady („dvojího užití“).

PFAS  látky:

Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) nejsou během výrobního procesu záměrně přidávány. Potvrzujeme, že výše uvedené obaly splňují prahové limity PFAS dle nařízení čl.5 PPWR:

- 25 ppb pro jakoukoli jednotlivou látku PFAS ( s vyloučením polymerních PFAS)

- 250 ppb pro součet PFAS (s vyloučením polymerních PFAS)

- 50 ppm pro celkové množství PFAS včetně polymerních PFAS

| Test Method | Unit | Result | Criteria | Statement of conformity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total fluorine CPSD 00305 _ Rev.00 rok 2023 (Combustion ion Chromatography) | mg/kg | <20 | ≤50 | Pass |
| Content of polyfluoroalkyl compoundo (PFAS) (PPWR) CPSD-AN-00668-MTHD: CEN/TS 15968 |  |  |  |  |
| 1,1,2,2,,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonate ND ecyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium salt PFOSN(CH3)2-((CH2)9CH3)2 CAS: 251099-16-8 | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 2-(N-Ethylperfluoro-1-octanesulfomanido)-ethanol N-EFOSE (CAS:1691-99-2) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 2-(N-methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol N-MeFOSE (CAS:24448-09-7) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoro-1-octanesulfonyl fluoride PFOS-F (CAS:307-25-7) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorooctanoyl fluoride PFOA-F (CAS:335-06-0) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecane sulfonic acid 10:2FTS (CAS:120226-60-0) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 1H,1H,2H,2H-Perfluorodencane sulfonate acid 8:2FTS (CAS:39108-34-4) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 1H,1H,2H,2H-perfluorodencane sulfonate acid sodium salt 8:2 FTS-Na | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 1H,1H,2H,2H-perfluorooctanesulphonic acid 6:2FTS (CAS:27619-97-2) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 2H,2H-perfluorodecanoic acid H2PFDA (CAS: 27854-31-5) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 2H,2H,3H,3H-perfluoroundecanoic acid H4PFUnA (CAS:34598-33-9) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| 7H-perfluoroheptanoic acid HPFHpA (CAS:1546-95-8) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfuoro-1-heptanesulfonic acid PFHpS (CAS:375/92-8) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoro-3,7-dimethyloctanoic acid PF-3,7-DMOA (CAS: 172155-07-6) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoro-n-decanoic acid PFDA (CAS: 335-76-2) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoro-n-hexanoic acid PFHxA-NH4 (CAS: 307-24-4) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoro-n-heptanoic acid PFHpA (CAS: 375-85-9) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoro-n-nonanoic acid PFNA (CAS: 375-95-1) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoro-n-octanoic acid PFOA (CAS:335-67-1) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorobutanesulfonic acid PFBS (CAS: 375-73-5) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorodecane sulfonic acid PFDS (CAS: 335-77-3) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorododenoic acid PFDoA (CAS: 307-55-1) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorohexanesulfonic acid PFHxS (CAS: 355-46-4) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorobutyric acid PFBA (CAS: 375-22-4) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorooctanesulfonic acid PFOS (CAS: 1763-23-1) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoropentanoic acid PFPA (CAS: 2706-90-3) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorotetradecanoic acid PFTeA (CAS: 376-06-7) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorotridecanoic acid PFTrA (CAS: 72629-94-8) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoroundecanoic acid PFUnA (CAS: 2058-94-8) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| N-Ethylpefluoro-1-octanesulfonamide N-EFOSA (CAS: 4151-50-2) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| N-Methylperfuoro-1-octaneslfonamide N-MeFOSA (CAS: 31506-32-8) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Ammonium pentadecafluorootanote APFO (CAS: 3825-26-1) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Ethyl Perfluorooctanoate PFOA-E (CAS: 3108-24-5) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Methyl-perfluorooctanonate PFOA-Me (CAS: 376-27-2) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Potassium perfluorooctanonate PFOA-K (CAS: 2395-00-8) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Sodium perfluorooctanonate PFOA-Na (CAS: 335-95-5) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Silver perfluorooctanonate PFOA-Ag (CAS: 335-93-3) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorooctanate sulfonamide PFOSA (CAS: 754-91-6) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Ammonium perfluorooctanesulfonate PFOS-NH3 (CAS: 29081-56-9) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorooctane sulfonate diethanolamine salt PFOS-DEA (CAS: 70225-14-8) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorooctanesulfonic acid lithium salt PFOS-Li (CAS: 29457-72-5) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluoro-1-heptanesulfonic acid potassium salt PFHpS-K (CAS: 60270-55-5) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorodecane sulfonic acid potassium salt PFDS-K (CAS: 2806-16-8) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorooctanesulfonic acid potassium salt PFOS-K (CAS: 2795-39-3) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorodecane sulfonic acid sodium salt PFDS-Na (CAS: 2806-15-7) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Perfluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt 4PFOSN(C2H5)4 (CAS: 56773-42-3) | mg/kg | Not detected | ≤0,025 | Pass |
| Content of polyfluoroalkyl compounds (PFAS) | mg/kg | Not detected | ≤0,25 | Pass |

- LOQ 0,01 mg/kg, LOD 0,004 mg/kg

- Regulation (EU) 2025/40 of the European Parlament and of the Council of 19 Decembre 2024 on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Derective (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC.

Typy potravin, které jsou určeny pro styk s kelímky:

Alkoholické nápoje, ledové nápoje, mléčné nápoje, majonézové saláty, ovocné šťávy.

Použití:

Výrobek není vhodný pro styk s potravinami při teplotě nad 70°C.

Výrobek nesmí být použit pro ohřev v mikrovlnné troubě.

Výrobek lze použít při nízkých teplotách až do -20°C.

Kelímky lze použít pro dlouhodobé skladování a zamrazování.

Skladování:

Skladovat v suchu, při teplotě -5°C až +50°C.

Výrobek je nutné chránit před slunečním zářením.

Prohlášení je vydáno na základě prohlášení o shodě výrobce. Prohlášení o shodě je platné ode dne vydání a bude upraveno pouze v případě, dojde-li k jakýmkoliv změnám v použitých výrobních materiálech nebo se změnou legislativy vyžadující úpravu tak, že bude nové znění vyžadováno.

V Kamenickém Šenově dne 12.7.2026

Miroslav Bajgar